Załącznik nr 5 do SIWZ

Pakiet nr 1

- WIDEOKOLONOSKOP – 1  szt.

Typ aparatu ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametry - opis | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obrazowanie w standardzie HDTV | tak |  |
| 2. | Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym poprzez filtr optyczny oraz cyfrowy. | tak |  |
| 3. | Grubość całej sondy endoskopowej – 12,8 mm | tak |  |
| 4. | Kanał roboczy – 3,7 mm | tak |  |
| 5. | Głębia ostrości już od 2 mm do 100 mm | tak |  |
| 6. | Zginanie końcówki Endoskopu: G: 180o, D:180o, L:160o, P:160o | tak |  |
| 7. | Pole widzenia – min. 140o | tak |  |
| 8. | Ilość przycisków dowolnie programowalnych do sterowania funkcjami procesora - 4 | tak |  |
| 9. | Długość sondy roboczej – 1680 mm | tak |  |
| 10. | Aparat w pełni zanurzalny , nie wymagający nakładek uszczelniających. | tak |  |
| 11. | Typ konektora – jednogniazdowy | tak |  |
| 12. | Możliwość płynnej regulacji sztywności sondy za pomocą pierścienia zlokalizowanego przy głowicy | tak |  |
| 13. | Dodatkowy kanał pomocniczy służący do spłukiwania | tak |  |
| 14. | Kompatybilny z posiadanym torem wizyjnym Olympus | tak |  |
| 15. | Kompatybilność z posiadaną myjnią potwierdzona w instrukcji obsługi endoskopu | tak |  |
| 16. | Aparat fabrycznie nowy | tak |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony sprzęt | Parametr graniczny wymagany | Parametr oferowany |
| 1. | Gwarancja min 24 miesiące od dnia instalacji i potwierdzonej protokołem uruchomienia i przekazania urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu | tak/podać |  |
| 2. | Ubezpieczenie „ENDOCASCO” 24 miesiące | tak |  |
| 3. | Podać warunki wymiany aparatu (wymagana wymiana aparatu po 3 naprawach gwarancyjnych ) | tak/podać |  |
| 4. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze od dnia zgłoszenia) oraz udostępnienie nieodpłatnie aparatu zastępczego o parametrach nie gorszych niż zaoferowany | tak |  |
| 5. | Ilość bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji min. 1 raz do roku wraz z ewentualnymi wymienionymi częściami, materiałami itp. | tak/podać |  |
| 6. | Dostępność części zamiennych przez okres min 8 lat od sprzedaży | tak/podać |  |
| 7. | Serwis gwarancyjny (podać ilość punktów serwisowych) | tak |  |
| 8. | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem | tak |  |
| 9. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi wraz z montażem i uruchomieniem urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu – w cenie oferty | tak |  |
| 10. | Certyfikat CE | tak |  |

- WIDEOGASTROSKOP – 1 szt.

Typ aparatu ….....................................

Producent …........................................

Rok produkcji ….................................

| L.p. | Parametry - opis | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pole Widzenia - 140o | tak |  |
| 2 | Kierunek widzenia - Na wprost | tak |  |
| 3 | Głębia Ostrości - 3-100 mm | tak |  |
| 4 | Średnica zewn. Końcówki – 9,2 mm | tak |  |
| 5 | Średnica zewn. Sondy – 9,2mm | tak |  |
| 6 | Zakres odchylenia końcówki - G:210o D: 90o L: 100o P:100o | tak |  |
| 7 | Długość robocza sondy - 1030 mm | tak |  |
| 8 | Średnica kanału biopsyjnego – 2,8 mm | tak |  |
| 9 | Ilość przycisków do sterowania funkcjami procesora - 4 przyciski | tak |  |
| 10 | Zgodność z procesorami posiadanymi przez pracownię OLYMPUS EXERA II i III | tak |  |
| 11 | Możliwe jest sterowanie pompą typu Water-Jet poprzez zaprogramowanie jednego z przycisków w głowicy endoskopu. | tak |  |
| 12 | Chip RFiD do sczytywania przez systemy rejestrujące proces mycia i dezynfekcji ENDOSKAN. | tak |  |
| 13 | Kompatybilność z myjniami ETD, bez potrzeby zmiany przyłączy | tak |  |
| 14 | Kompatybilny z posiadanym torem wizyjnym Olympus | tak |  |
| 15 | Aparat fabrycznie nowy | tak |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony sprzęt | Parametr graniczny wymagany | Parametr oferowany |
| 1. | Gwarancja min 24 miesiące od dnia instalacji i potwierdzonej protokołem uruchomienia i przekazania urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu | tak/podać |  |
| 2. | Ubezpieczenie „ENDOCASCO” 24 miesiące | tak |  |
| 3. | Podać warunki wymiany aparatu (wymagana wymiana aparatu po 3 naprawach gwarancyjnych ) | tak/podać |  |
| 4. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze od dnia zgłoszenia) oraz udostępnienie nieodpłatnie aparatu zastępczego o parametrach nie gorszych niż zaoferowany | tak |  |
| 5. | Ilość bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji min. 1 raz do roku wraz z ewentualnymi wymienionymi częściami, materiałami itp. | tak/podać |  |
| 6. | Dostępność części zamiennych przez okres min 8 lat od sprzedaży | tak/podać |  |
| 7. | Serwis gwarancyjny (podać ilość punktów serwisowych) | tak |  |
| 8. | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem | tak |  |
| 9. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi wraz z montażem i uruchomieniem urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu – w cenie oferty | tak |  |
| 10. | Certyfikat CE | tak |  |

Pakiet nr 2

Diatermia endoskopowa - 1 szt.

Producent : ……………….…………

Oferowany model : …………………

Rok produkcji: …………….………..

| Lp. | Parametry - opis | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Diatermia mono bipolarna z możliwością pracy w osłonie argonu zasilana z jednego gniazda 230V z możliwością odłączenia diatermii bez konieczności odłączania butli argonowej | tak |  |
|  | Moc cięcia monopolarnego -regulowana z krokiem 1W (w całym zakresie) w zakresie do min. 200 W dla każdego dostępnego efektu hemostatycznego | tak |  |
|  | Regulacja mocy stopnia hemostazy ciętej tkanki w min. 8-mio stopniowej (nie dotyczy regulacji mocy) | tak |  |
|  | W/w sposób pracy dla cięcia monopolarnego dostępne także w osłonie argonu | tak |  |
|  | Układ monitorowania kontaktu elektrody neutralnej jednorazowej dzielonej monitorujący: - kontakt elektrody z wyświetlaniem informacji liczbowej o wartości oporności połączenia - orientacje elektrody neutralnej względem elektrody aktywnej - układ kontroli czasu aktywacji | tak, Podać |  |
|  | Oddzielne programy endoskopowe do naprzemiennego cięcia i koagulacji tj. oddzielne programy do polipektomii i papilotomii - programy oparte na automatycznej regulacji mocy pracy cięcia i koagulacji w obu wymienionych programach z możliwością regulacji efektu w skali min. 4 stopniowej ( niezależnie od regulacji mocy) | tak, Podać |  |
|  | Moc koagulacji monopolarnej regulowana z krokiem 1W (w całym zakresie) do min . 120W dla każdego dostępnego rodzaju | tak |  |
|  | Min 2 rodzaje koagulacji monopolarnej: łagodna i forsowna | tak |  |
|  | Regulacja głębokości koagulacji monopolarnej regulowana w skali min. 4-stopniowej dla każdego z w/w trybu koagulacji (nie dotyczy regulacji mocy) | tak |  |
|  | W/w tryby koagulacji dostępne także w osłonie argonu | tak |  |
|  | Koagulacja natryskowa w osłonie argonu regulowana z krokiem 1W (w całym zakresie) do min 120W | tak |  |
|  | Moc koagulacji bipolarnej regulowana z krokiem 1W (w całym zakresie) do min. 120 W | tak |  |
|  | Regulacja głębokości koagulacji bipolarnej w min. 4-stopniowej skali | tak |  |
|  | Koagulacja bipolarna z możliwością automatycznego rozpoczęcia i zakończenia pracy z możliwość regulacji czasu opóźnienia w zakresie min 0.1 -3sek | tak |  |
|  | Aparat wyposażony w wyświetlacz do komunikacji aparat – użytkownik (język polski) | tak |  |
|  | Zapamiętanie min. 7 programów i zapisania ich pod nazwą procedury | tak |  |
|  | Wykrywanie nieprawidłowej pracy z sygnalizacją wizualną (komunikat w jęz. polskim) i dźwiękową w połączeniu z wyłączeniem się aparatu | tak |  |
|  | Aparat wyposażony w niezależnie programowalne gniazda: - monopolarne – min. 1 szt., umożliwiające podłączenie wtyczek w systemie jednopinowym śr. 4mm i 5 mm oraz trzypinowym bez dodatkowych adapterów - bipolarne min. 1 szt., umożliwiające podłączenie wtyczek w systemie koaksjalnym oraz dwupinowym o rozstawie standardu 22 mm i 28,5 mm - do instrumentów argonowych – 1szt. - elektrody neutralnej– 1szt. | tak |  |
|  | Wymienne moduły gniazd przyłączeniowych umożliwiające rozbudowę aparatu | tak |  |
|  | Regulacja natężenia przepływu argonu z dokładnością do 0,1 l/min. w zakresie do min. 8,0 l/min. | tak |  |
|  | Rozpoznawanie przyłączonych instrumentów z automatycznym ustawieniem parametrów pracy | tak |  |
|  | Włącznik nożny podwójny do aktywowania wszystkich funkcji monopolarnych / bipolarnych - 1 szt. | tak |  |
|  | Włącznik nożny pojedynczy do aktywowania funkcji koagulacji argonowej - 1 szt. | tak |  |
|  | Butla z argonem - szt.2; z reduktorem ciśnienia do argonu | tak |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | tak |  |
|  | Akcesoria: |  |  |
|  | Wielorazowa, elastyczna elektroda argonowa dł. min. 2,2m, maksymalna średnica 2,3 mm z wylotem na wprost – 1 szt. | tak |  |
|  | Wielorazowa, elastyczna elektroda argonowa dł. min. 2,2m, maksymalna średnica 2,3 mm z wylotem na bok – 1 szt. | tak |  |
|  | Wielorazowy przewód do elektrod argonowych - 1 szt. | tak |  |
|  | Wielorazowy przewód monopolarny do pętli endoskopowych – 1 szt. | tak |  |
|  | Adapter do płukania sond endoskopowych - 5 szt. | tak |  |
|  | Tester zapłonu sond endoskopowych 1 szt. | tak |  |
|  | Elektroda neutralna jednorazowa dzielona symetrycznie o powierzchni kontaktowej 80 -85cm2 z dodatkowym pierścieniem nie posiadającym kontaktu z powierzchniami elektrody zapewniającym dowolną aplikację elektrody, całkowita powierzchnia elektrody nie przekraczająca 100cm2 - min. 3000szt., kabel w komplecie – min. 2szt. | tak |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony sprzęt | Parametr graniczny wymagany | Parametr oferowany |
| 1. | Gwarancja min 36 miesięcy od dnia instalacji i potwierdzonej protokołem uruchomienia i przekazania urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu | tak/podać |  |
| 2. | Podać warunki wymiany aparatu (wymagana wymiana aparatu po 3 naprawach gwarancyjnych ) | tak/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze od dnia zgłoszenia) oraz udostępnienie nieodpłatnie aparatu zastępczego o parametrach nie gorszych niż zaoferowany | tak |  |
| 4. | Ilość bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji min. 1 raz do roku wraz z ewentualnymi wymienionymi częściami, materiałami itp. | tak/podać |  |
| 5. | Dostępność części zamiennych przez okres min 8 lat od sprzedaży | tak/podać |  |
| 6. | Serwis gwarancyjny (podać ilość punktów serwisowych) | tak |  |
| 7. | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem | tak |  |
| 8. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi wraz z montażem i uruchomieniem urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu – w cenie oferty | tak |  |
| 9. | Certyfikat CE | tak |  |

Pakiet nr 3

Aparat EKG – 1 szt.

Typ aparatu ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| Lp | Parametry | Warunek graniczny | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nie było przedmiotem wystaw, ekspozycji, prezentacji itp. | tak |  |
|  | Waga aparatu z akumulatorem i wbudowanym zasilaczem do 5 kg | tak |  |
|  | Zasilanie sieciowe 230 V 50 Hz | tak |  |
|  | Wbudowane zasilanie akumulatorowe na co najmniej 3,5 godz. ciągłego monitorowania oraz rejestracji | tak |  |
|  | Ochrona przed impulsem defibrylacji | tak |  |
|  | Wyświetlacz LCD TFT kolorowy 24 bitowy o przekątnej min. 8 cali z podświetleniem LED oraz wysokiej rozdzielczości (min. 800 x 480 pikseli); | tak |  |
|  | Na wyświetlaczu prezentacja krzywej EKG, wartości parametrów i menu. Menu w języku polskim. | tak |  |
|  | Klawiatura funkcyjna oraz alfanumeryczna zabezpieczona przed zalaniem | tak |  |
|  | Ciągły pomiar i prezentacja na ekranie HR | tak |  |
|  | Detekcja stymulatora serca | tak |  |
|  | Impedancja wejściowa >50 [MΩ] | tak |  |
|  | CMRR >110 dB | tak |  |
|  | Częstotliwość próbkowania 1000 [Hz] / kanał | tak |  |
|  | Detekcja pików rozrusznika serca Próbkowanie 16000 [Hz]/kanał | tak |  |
|  | Filtr zakłóceń sieciowych | tak |  |
|  | Filtr zakłóceń mięśniowych | tak |  |
|  | Filtr anty-dryftowy | tak |  |
|  | Sygnał EKG 12 odprowadzeń standardowych – wydruk w formacie 12-kanałowym | tak |  |
|  | Formaty wydruku:3*4 ; 3*4+1R ; 3*4+3R ; 6*2 ; 6*2+1R /12*1 | tak |  |
|  | Głowica drukująca z automatyczną regulacją linii izotermicznej | tak |  |
|  | Czułość: 2,5/5/10/20 mm/mV oraz AUTO | tak |  |
|  | Prędkość zapisu rejestratora: 5/12,5/25/50 mm/s | tak |  |
|  | Szerokość papieru min. (szer.) 210 mm x (wys.) 297 mm. - składanka | tak |  |
|  | Możliwość przeglądania na ekranie badania przed wydrukiem | tak |  |
|  | Wydruk w trybie monitorowania rytmu | tak |  |
|  | Automatyczna analiza i interpretacja (dorośli, dzieci, noworodki) w języku polskim | tak |  |
|  | Sygnalizacja braku kontaktu elektrod i odłączenia przewodu ekg | tak |  |
|  | Funkcja uśpienia (standby) umożliwiająca szybki start aparatu | tak |  |
|  | Możliwość archiwizacji badania do pamięci wewnętrznej (min. 800 badań) i eksportu danych do pamięci typu Pendrive w formacie PDF, XML | tak |  |
|  | Możliwość transmisji danych na dedykowany serwer FTP | tak |  |
|  | Możliwość przenoszenia badań z EKG zainstalowanych w szpitalu serii BHR12 | tak |  |
|  | EKG kompatybilne z akcesoriami EKG zainstalowanych w szpitalu serii BHR12 | tak |  |
|  | Możliwość współpracy urządzenia w sieci komputerowej | tak |  |
|  | Przeglądanie i wydruk badania z archiwum urządzenia | tak |  |
|  | Możliwość wydruku badania na drukarce laserowej podłączonej bezpośrednio do aparatu (po zakupie drukarki) | tak |  |
|  | Wyposażenie: przewód pacjenta, elektrody przyssawkowe oraz klipsowe, papier termiczny (10 kompletów po 100 stron) | tak |  |
|  | Mobilny wózek aparaturowy na pięciu kółkach, wszystkie kółka wyposażone w blokadę. Dodatkowo: kosz na akcesoria oraz wysięgnik na przewód pacjenta | tak |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony sprzęt | Parametr graniczny wymagany | Parametr oferowany |
| 1. | Gwarancja min 36 miesięcy od dnia instalacji i potwierdzonej protokołem uruchomienia i przekazania urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu | tak/podać |  |
| 2. | Podać warunki wymiany aparatu (wymagana wymiana aparatu po 3 naprawach gwarancyjnych ) | tak/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze od dnia zgłoszenia) oraz udostępnienie nieodpłatnie aparatu zastępczego o parametrach nie gorszych niż zaoferowany | tak |  |
| 4. | Ilość bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji wraz z ewentualnymi wymienionymi częściami, materiałami itp. | tak/podać |  |
| 5. | Serwis gwarancyjny w siedzibie zamawiającego – w cenie oferty | tak |  |
| 6. | Dostępność części zamiennych przez okres min 8 lat od sprzedaży | tak/podać |  |
| 7. | Serwis gwarancyjny (podać ilość punktów serwisowych) | tak |  |
| 8. | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem | tak |  |
| 9. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi wraz z montażem i uruchomieniem urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu – w cenie oferty | tak |  |
| 10. | Certyfikat CE (załączyć) | tak |  |

Pakiet nr 4

Analizator parametrów równowagi kwasowo – zasadowej – 1 szt.

Typ aparatu ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametry - opis | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Parametry mierzone, minimum: pH pCO2 pO2 Sód (Na) Potas (K) Chlorki (Cl) Wapń zjonizowany(Ca) Hemoglobina całkowita Hematokryt glukoza mleczany O2Hb HHb COHb MetHb sO2 | tak |  |
| 2 | Rodzaj próbki: Krew pełna Surowica Osocze Materiał kontrolny | tak |  |
| 3 | Sposób podawania próbki: Kapilary strzykawki | tak |  |
| 4 | Bezobsługowe elektrody wymieniane niezależnie od siebie | tak |  |
| 5 | Automatyczne odbiałczanie i kondycjonowanie elektrod | tak |  |
| 6 | Kontrola poziomu odczynników | tak |  |
| 7 | Automatyczna codzienna kalibracja 1 i 2 punktowa | tak |  |
| 8 | System kontroli jakości z wykresami Levey-Jenningsa | tak |  |
| 9 | Czytnik kodów kreskowych 10 cyfrowych | tak |  |
| 10 | Deklaracja zgodności CE | tak |  |
| 11 | Startowy pakiet odczynników do wykonania 1000 oznaczeń | tak |  |
| 12 | Dostawca podłączy analizator do systemu informatycznego „Centrum Marcel” | tak |  |
| 13 | Oprogramowanie w języku polskim | tak |  |
| 14 | Archiwum wyników pacjentów | tak |  |
| 15 | Urządzenie fabrycznie nowe | tak |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony sprzęt | Parametr graniczny wymagany | Parametr oferowany |
| 1. | Gwarancja min 36 miesięcy od dnia instalacji i potwierdzonej protokołem uruchomienia i przekazania urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu | tak/podać |  |
| 2. | Podać warunki wymiany aparatu (wymagana wymiana aparatu po 3 naprawach gwarancyjnych ) | tak/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze od dnia zgłoszenia) oraz udostępnienie nieodpłatnie aparatu zastępczego o parametrach nie gorszych niż zaoferowany | tak |  |
| 4. | Ilość bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji min. 1 raz do roku wraz z ewentualnymi wymienionymi częściami, materiałami itp. | tak/podać |  |
| 5. | Serwis gwarancyjny w siedzibie zamawiającego – w cenie oferty | tak |  |
| 6. | Dostępność części zamiennych przez okres min 8 lat od sprzedaży | tak/podać |  |
| 7. | Serwis gwarancyjny (podać ilość punktów serwisowych) | tak |  |
| 8. | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem | tak |  |
| 9. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi wraz z montażem i uruchomieniem urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu – w cenie oferty | tak |  |

Pakiet nr 5

Drukarka kodów kreskowych – 3 szt.

Producent : ……………….…………

Oferowany model : …………………

Rok produkcji: …………….………..

| L.p. | Parametry - opis | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | termiczna i termotransferowa | tak |  |
| 2. | rozdzielczość druku 8 punktów/mm (203dpi) | tak |  |
| 3. | minimalna/maksymalna szerokość pasa etykiet 25,4/60 mm | tak |  |
| 4. | minimalna/maksymalna wysokość etykiety 54/279 mm | tak |  |
| 5. | standardowe interfejsy RS-232/ USB 2.0 | tak |  |
| 6. | drukowane kody kreskowe 10 cyfrowe | tak |  |
| 7. | pamięć 128 KB SRAM, 512 KB Flash | tak |  |
| 8. | parametry zasilacza – zasilany napięciem 100 – 240V, 50 – 60 Hz | tak |  |
| 9. | oprogramowanie sterowniki Windows + program do projektowania i wydruku etykiet | tak |  |
| 10. | znak CE | tak |  |
| 11. | dostawca zainstaluje drukarki i zintegruje z systemem informacyjnym „Marcel Centrum” | tak |  |
| 12. | urządzenie fabrycznie nowe | tak |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony sprzęt | Parametr graniczny wymagany | Parametr oferowany |
| 1. | Gwarancja min 36 miesięcy od dnia instalacji i potwierdzonej protokołem uruchomienia i przekazania urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu | tak/podać |  |
| 2. | Ilość bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji min. 1 raz do roku wraz z ewentualnymi wymienionymi częściami, materiałami itp. | tak/podać |  |
| 3. | Serwis gwarancyjny (podać ilość punktów serwisowych) | tak |  |
| 4. | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem | tak |  |
| 5. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi wraz z montażem i uruchomieniem urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu – w cenie oferty | tak |  |

Pakiet 6

### Wirówka  laboratoryjna – 1 szt.

Typ aparatu ….....................................

Producent …........................................

Rok produkcji ….................................

| L.p. | Parametry - opis | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | rotor kątowy, 24 – miejscowy, kąt nachylenia 30º | tak |  |
| 2. | gilzy na probówki poj. 7 – 10ml | tak |  |
| 3. | prędkość wirowania 300 – 4000 RPM, krok 100RPM | tak |  |
| 4. | RCF 2504 x g | tak |  |
| 5. | płynna regulacja obrotów | tak |  |
| 6. | czas wirowania 1 - 99 min. | tak |  |
| 7. | płynna regulacja czasu wirowania | tak |  |
| 8. | wyświetlacz LCD | tak |  |
| 9. | podgląd czasu wirowania | tak |  |
| 10. | podgląd prędkości wirowania | tak |  |
| 11. | praca w trybie „SHORT” | tak |  |
| 12. | blokada pokrywy podczas wirowania | tak |  |
| 13. | blokada startu przy otwartej pokrywie | tak |  |
| 14. | awaryjne otwieranie pokrywy | tak |  |
| 15. | wirówka musi być fabrycznie nowa | tak |  |
| 16. | wymagane: znak CE , świadectwo bioszczelności | tak |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony sprzęt | Parametr graniczny wymagany | Parametr oferowany |
| 1. | Gwarancja min 36 miesięcy od dnia instalacji i potwierdzonej protokołem uruchomienia i przekazania urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu | tak/podać |  |
| 2. | Podać warunki wymiany aparatu (wymagana wymiana aparatu po 3 naprawach gwarancyjnych ) | tak/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze od dnia zgłoszenia) oraz udostępnienie nieodpłatnie aparatu zastępczego o parametrach nie gorszych niż zaoferowany | tak |  |
| 4. | Ilość bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji min. 1 raz do roku wraz z ewentualnymi wymienionymi częściami, materiałami itp. | tak/podać |  |
| 5. | Serwis gwarancyjny w siedzibie zamawiającego – w cenie oferty | tak |  |
| 6. | Dostępność części zamiennych przez okres min 8 lat od sprzedaży | tak/podać |  |
| 7. | Serwis gwarancyjny (podać ilość punktów serwisowych) | tak |  |
| 8. | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem | tak |  |
| 9. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi wraz z montażem i uruchomieniem urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu – w cenie oferty | tak |  |